惠州市闽环纸品股份有限公司

四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购招标公告

惠州市闽环纸品股份有限公司（统称闽环公司）四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购项目进行国内公开招标，欢迎国内合格投标人对该招标项目进行密封投标。

1、项目编号及名称：

1.1项目编号：MH20230702

1.2项目名称：四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购

2、数量、机型：

2.1数量：壹台

2.2机型：1200*2400（1224）（上印式）

3、投标人资格要求：

3.1投标人应具备独立法人资格、有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业；

3.2制造商应具备生产资质和招标设备的生产许可证；

3.3代理商投标的，投标人应具备其代理的产品制造商的正式授权书；

3.4本项目不接受联合体投标。

4、领取招标文件时间、地点：

凡愿意参加投标的合格投标人请于2023年7月3日至7月7日（工作时间），到闽环公司综合管理办领取招标文件，联系人肖小姐15919359986。

5、开标时间、地点：2023年7月10日上午9:30时（北京时间）在闽环公司二楼会议室公开开标。投标人应于开标时间之前，将投标文件以密封形式送到或邮寄到惠州市惠阳区秋长街道新塘村天翼路108号惠州市闽环纸品股份有限公司综合管理部肖小姐15919359986收，逾期将不予接受。

6、发布招标公告媒体：福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com/、福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com。

招标人：惠州市闽环纸品股份有限公司

地  址：惠州市惠阳区秋长街道新塘村天翼路108号

电  话：0752-3916953

联系人：肖小姐15919359986

汇款户名为：惠州市闽环纸品股份有限公司

开户行为：中国银行股份有限公司惠州惠阳支行

账号为：  689966726799

惠州市闽环纸品股份有限公司

四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购招标文件

1、项目编号及名称：

1.1项目编号：MH20230702

1.2项目名称：四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购

2、数量、机型：

2.1数量：壹台

2.2机型：1200*2400（1224）（上印式）

3、主要技术、质量要求：详见技术交流证明。

4、项目交货、提供服务的要求及时间：合同签订生效后30天内。

5、交货地点：惠州市闽环纸品股份有限公司（统称闽环公司）指定区域内。

6、付款方式： 合同签订后预付30%合同款，设备到场安装调试运行且验收合格后支付60%合同款（付款前须提供合同全额增值税发票），质保金10%，质保期满后付清。

7、质量保证：质量保证期为设备安装验收合格后24个月，投标人可承诺更长质量保证期。

8、验收标准：按国家和企业标准制造，产品符合闽环公司生产使用要求。

9、违约罚则：

9.1中标人应在《中标通知书》指定的时间内，派代表在《中标通知书》指定的地点与招标人联系商定签订合同事宜，否则按中标人放弃中标处理，投标保证金将被不予退还。

9.2中标并签订合同后，不能按时履约，必须支付违约金5万元。

10、投标人资格要求：

10.1投标人应具备独立法人资格、有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业；

10.2制造商应具备生产资质和招标设备的生产许可证；

10.3代理商投标的，投标人应具备其代理的产品制造商的正式授权书；

10.4投标人投标时应提供设备操作手册及相关资料。

10.5本项目不接受联合体投标。

11、报价规定：

11.1投标总价包含安全管理费、劳动防护费、运费、保险费、培训费、技术服务费（安装、调试）、税费等一切费用。

11.2报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

11.3本次招标采取一次性报价方式。

12、评标办法：

12.1本次招标采用经综合评审后最高分中标的评标办法，确定中标候选人。

12.2本次招标确定中标候选人后，不存在递补中标候选人的情况。若中标候选人弃标，则择机另行采购。

12.3中标候选人在公示媒体网站公示3天，无异议后转为中标人，中标人须在5天内与闽环公司签订采购合同。

12.4评分细则表：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 45分 | 当AG＞1.1AD时，F=45-（A- AD ）÷（AG- AD ）×8 当AG≤1.1AD时，F=45-（A- AD ）÷AD×45 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 40分 | 1．技术方案满足招标文件要求的程度：30分； 2．技术性能、水平及产品特点：10分，主传动电机、电脑触屏全部为西门子品牌的得3分，以上两项只有其中一项为西门子品牌的得2分，其它国际品牌的得1.5分，国内知名品牌的得1分，不知名品牌的得0分；喷码机及软件厂商与景田水箱供应商有合作经验的得2分，其它厂商合作经验的得1分，没有合作经验的得0分（提供相应合同）；刮刀片为拔插式快速更换的加1分，有快速高压自动清洗功能的加1分；整机总功率最小的得2分，其它依次按总功率大小得1、0分；胶辊、陶瓷辊直径最大的得1分，其它依次按直径大小得0.5、0分； 3．不满足技术要求或未进行技术交流确认的，按废标处理。 |
| 3 | 交货期、售后服务及业绩 | 10分 | 1．交货期：5分；（交货期最短的得5分，其它依次按4、3、2、1、0得分）； 2. 公司业绩：2分；1分/份合同（公司近三年在国内应有同类业绩合同复印件为准），封顶2分; 3．售后服务：3分；（整机质保期最长的得3分，其它的依次按2、1、0得分）。 |
| 4 | 付款方式 | 5分 | 根据各投标人对付款方式的响应情况进行打分： 响应招标要求付款方式得5分，否则按废标处理。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

13、招标文件领取时间、地点：

凡愿意参加投标的合格投标人请于2023年07月3日至07月7日工作时间（北京时间），到闽环公司综合管理部领取，联系人肖小姐15919359986。

14、开标时间、地点：2023年07月10日上午9:30时（北京时间）在闽环公司公开开标。投标人应于开标时间之前，将投标文件以密封形式送到或邮寄到惠州市惠阳区秋长街道新塘村天翼路108号惠州市闽环纸品股份有限公司综合管理部肖小姐15919359986，逾期将不予接受。

15、投标及履约保证金：

15.1投标人应在提交投标文件的同时缴交投标保证金5万元。

15.2投标保证金统一以银行电汇形式转账。

银行电汇：（开户银行：中国银行股份有限公司惠州惠阳支行、账户名：惠州市闽环纸品股份有限公司、账号：689966726799）

15.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4未中标的投标人的投标保证金，采用现金方式的将在中标结果公布后当场予以原封退还；以银行电汇方式的将在一周内以电汇形式无息退还。

15.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，设备到货验收合格后予以原额退还。

15.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

15.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

15.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

15.6.4其他违反法律规定的。

16、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

16.1投标文件分成三部分，每部分应分开密封装订：第一部分为资格文件，第二部分技术文件，第三部分为商务文件。

16.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》、一般纳税人证明；b.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书；c.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

16.3技术文件编制一式一份，包括技术说明、技术参数、交货期及质量承诺，技术偏离表、招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

16.4商务文件编制一式一份，包括以下内容：投标报价表（必须由法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

16.5除投标报价书外，其他任何地方不得出现相关投标标价的任何内容。

17、评标小组：评标小组由闽环公司有关人员组成。联系人： 肖小姐15919359986

18、发布招标公告及结果媒体：福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com/、福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com。

附件一：投标报价表

附件二：商务偏离表

附件三：法人代表授权

附件四：技术要求

招标人：惠州市闽环纸品股份有限公司

2023年7月2日

附件一：

投标报价表

项目编号：MH20230702

项目名称：四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购

投标报价：           元   （含13%增值税）

设备交付期：       天

质保期：           月

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

时   间：     年      月     日

附件二：

商务偏离表

项目编号：MH20230702

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人提交的投标文件中与招标文件商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：

投标人代表签字： _________________

附件三：

法定代表人授权书

惠州市闽环纸品股份有限公司：

（投标人公司全称）        法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名、身份证号）    为投标人代表，代表本公司参加贵公司组织的惠州市闽环纸品股份有限公司四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购招标项目（招标编号MH20230702）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标授权方：  （公司全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日  期：

接受授权方

投标人代表签字：

日  期：

附件4：

技术要求

- 项目编号：MH20230702

- 项目名称：四色高速印刷喷码开槽模切堆叠机采购招标

三、项目技术要求内容

1、主要技术、质量的要求：

1.1整机功能

1.1.1整机各单元移动机组，快速换单、操作方便；

1.1.2印刷、开槽、模切有相位记忆功能，自动归零,自动复位，所有间隙电脑数字调整；

1.1.3印刷全程真空吸附传送（上印式）；

1.1.4整机印刷相位均采用伺服控制，复位精度高；调版、调机快速精准；

1.1.5触摸屏PLC多功能控制，可储存常用订单；

1.1.6中央纸尘收集系统；

1.1.7集中电脑控制系统，记性存储功能，实现快速换单；

1.1.8独立伺服模切部。

1.2送纸部（一组，免压前缘送纸系统）

1.2.1采用伺服驱动免压前缘送纸系统，可调整送纸长度；

1.2.2电动控制机台离合，附警铃，行进时持续响铃警示，确保操作人员安全；

1.2.3配备气压式联锁装置（总锁）；

1.2.4主机马达启动保护装置；（机台未固锁时，主机无法启动运转）

1.2.5左右挡板采用电脑数字控制调整，后托纸架电动控制前后上下，配备气动侧拍装置；

1.2.6供纸计数 PLC设定、显示生产数量；

1.2.7除尘装置设有多排毛刷及风机清除纸板表面纸屑，集中收尘设计，提高印刷品质；

1.2.8可连续或隔张送纸，适合纸板厚度2～11mm。

1.2.9 上纸部配备纸箱压线高压喷雾加湿器，有效改善纸板爆线问题，要求具有电脑数字控制，机器启停及车速关联功能，加湿部位限制在压线30mm，不会染湿压线以外部分。

1.3印刷部 (四组)

1.3.1印刷辊，配备旋转卷版式装版系统，自动锁紧、逆止；装卸印刷板,脚踏开关电动控制正反转。

1.3.2印刷压辊，采用真空吸附输送纸板，精确输送纸板，套色精准；印刷版辊间隙采用PLC电脑控制，电脑数字调整。

1.3.3网纹辊

（1）陶瓷网纹辊四组:全陶瓷辊,辊面激光雕刻网纹，陶瓷辊网线为250～350目不等，具体网线待签订合同时确定；

（2）当送纸停止时,网纹辊要能自动离开印版表面，延长印版使用寿命；

（3）网纹辊网点一致,确保上墨均匀，自动空转系统,防止水墨干涸；

（4）与印刷辊间隙采用 PLC控制调整；

（5）印刷相位调整采取伺服电机控制，网纹辊独立驱动。

1.3.4刮刀系统（一组）

（1）采用气囊式或油气混合式单刮刀系统，载墨量可微调；

（2）气动式单隔膜泵辅循环供墨，采用敞开直流式油墨回流；

（3）墨量过低会自动报警,避免损伤刮刀及网纹辊；

（4）刮刀及陶瓷网纹辊自动清洗系统，要有回墨系统。

1.3.5胶辊供墨系统（三组）

（1）橡胶辊: 钢管表面包裹耐磨橡胶，橡胶辊中高特殊研磨,传墨效果好；

（2）供墨装置：供墨泵为气动隔膜泵，缺墨自动报警装置；

（3）与网纹辊间隙 PLC控制，电脑数字调整。

1.3.6相位调整结构

（1）印刷辊相位采用伺服电机驱动，配接高精度编码器；保证伺服的控制精度，复位精度，调版快捷；

（2）行星式齿轮构造；

（3）印刷相位采用 PLC、触摸屏控制及电动数字式 360度调整(运转、停止均可调整)，可储存定单；

（4）印刷版辊采用变频器调整相位,归零及调版速度快,调版精确度高；

（5）印刷辊轴向位置电脑数字调整，调整距离10～20mm；

（6）在印刷过程中清洗印版后能自动复位系统。

1.3.7油墨循环

（1）气压式隔膜泵,缺墨报警装置；

（2）油墨滤网,过滤杂质，油墨循环；

（3）不锈钢制墨槽；

（4）快速高压自动洗墨装置，带搅拌功能。

1.3.8印刷相位固定装置

当机台分离或调整相位时,要保证原有齿轮位置固定点。

1.3.9机组之间采用真空吸附传送，提高印刷效果

（1）真空箱输纸轮采用陶瓷喷涂轮；

（2）风门采用气动、PLC控制；

（3）采用一体系油脂润滑系统。

1.4开槽部

1.4.1开槽部为大压线单元；

1.4.2开槽部要有预压、粗压、细压功能，可针对不同状况纸板确保理想的纸箱压线成型效果。

1.4.3预压轮、压线轮、开槽刀座位置横移动采用电脑数字电动调整；上压线轮外表包裹分优力胶，不损坏纸板；

1.4.4角刀座采用弹性设计，可调高低，中刀可移动，压线与开槽采用同步调整；

1.4.5开槽刀、修边刀采用优质的合金钢材质,锯齿形刀口，双片式修边刀；

1.4.6压线轮、开槽刀座横移位置，采用 PLC、电脑数字控制；可储存订单；

1.4.7开槽相位采用 PLC、电脑数字控制及电动数字式 360度调整（运转、停止均可调整）；

1.4.8箱高采用电脑数字电动调整，PLC控制；

1.4.9配备手提孔模座。

1.5模切部（整机独立伺服传动）

1.5.1胶垫辊速差自动补偿装置，补偿范围±3.5mm；

1.5.2模切辊轴向位置，电脑数据控制；

1.5.3模切辊独立伺服电机传动；

1.5.4带胶垫辊削平机构；

1.5.5模切间隙、拉纸间隙电脑数字控制。

1.6震荡清废机

1.6.1清废部采用独立电机传动，振动效果要好；

1.6.2抖动皮带弹性要好，由独立变频电机控制；

1.6.3清废部带有强力吹风机和毛刷装置。确保清废效果；

1.6.4配备清废纸输送皮带，确保清废部、模切部废纸边输送至机台外；

1.6堆叠部功能

1.6.1接纸臂可手动或自动操作；

1.6.2接纸臂皮带,可单独调整松紧度,不受皮带等长之限制；

1.6.3床台升降强力液压缸带动，要有防滑防坠装置，能自动调整倾斜高度；

1.6.4堆叠高度为 1600mm左右；

1.6.5气压动作接纸托板,在纸板堆叠到预定高度时,接纸托板自动伸出,托住纸板；

1.6.6平面皱纹皮带,防止纸板下滑；

1.6.7 PLC控制，变频调速；

1.6.8模切部、清废部带清废输送皮带。

1.7自动喷码机（一组)

1.7.1 喷墨系统：共4个工业压电式 54mm 喷头，可左右上下电动移动，系统支持条形码、二维码、票据、标签、文本、图片、计数器、日期等印刷材料；各类不干胶、PET、薄膜、纸张、聚酯、 PVC、金属箔、瓦楞纸板块等材料；

1.7.2 具有A级赋码读取率、完美的防重打功能；监管码排版软件简单易用，能够灵活的设计版面、内容、喷印位置，支持所见即所得；

1.7.3采用高速UV喷墨系统，喷头有自动清洗功能，不易堵，易于维护；印刷精度600 dpi；印刷速度最高200米/分钟；

1.7.4烘干固化系统：LED 冷光源固化系统共4 组；

1.7.5二维码检测系统：共4组。

1.8主要技术参数

机器最高速度（张／分）　　　250

最大进纸尺寸 (mm) 　　　　　1150×2400

最小进纸尺寸（mm）　　　　　350×600

最大印刷面积（mm）　　　　　1150×2360

隔张送纸（mm）　　　　　　　1500×2400

最小开槽间距（反刀mm）　　 260×70×260×70

最小开槽间距（正刀mm）     150×150×150×150

最大槽深（mm）　　　　　　　300

最大纸板厚度（mm）　　　　　11～12

标准印版厚度（mm）　　　　　7.2

2、机器主电柜及模切部电柜必须配备制冷空调；

3、要求送纸部、印刷部、喷码部、开槽部、模切部、堆叠部分项报价。

4、各伺服电机、电脑触屏投标时应注明品牌、数量。

5、项目交货、提供服务的要求及时间：合同签订生效后30天内。

投标方签字盖章：

招标方签字盖章：

惠州市闽环纸品股份有限公司

2023年7月2日